2.3. Коливання параметричних систем

із багатьма ступенями вільності.

При аналізі коливань параметричних систем з багатьма ступенями вільності ми спочатку проаналізуємо роботу двоконтурного параметричного підсилювача (у наближенні заданого накачування, яке використовувалося раніше для аналізу одноконтурних параметричних генераторів та підсилювачів, див. розділи 1.5-1.6). Потім ми відійдемо від вказаного наближення і виконаємо самоузгоджений аналіз параметричної взаємодії коливань на прикладі моделі трьох консервативних осциляторів із квадратичним зв’язком (див. нижче розділ 2.4).

2.3.1. Схема двоконтурного параметричного підсилювача та рівняння, що її описують.

Як уже відзначалося (див. розділи 1.5-1.6), параметричні генератори мають обмежену практичну цінність, оскільки для їхньої роботи потрібне високочастотне накачування. В той же час параметричні підсилювачі є дуже привабливими за рахунок низького рівня власних шумів, однак одноконтурним схемам притаманний недолік - залежність коефіцієнту підсилення від фази вхідного сигналу та пульсації коефіцієнту підсилення. Цього недоліку позбавлена двоконтурна схема, до аналізу якої ми й перейдемо.

Схема двоконтурного параметричного підсилювача (без джерела накачування варікапа) подана на рис.2.3.1. Вважатимемо, що ємність варікапа змінюється з часом за законом

Ct=C01+mcoswHt,		m<1.		(2.3.1)

Для контурів зі струмами i, i1, i2 запишемо рівняння за другим законом Кірхгофа:

L1di1dt+R1i1+1C1i1−idt=et;

L2di2dt+R2i21+1C2i2−idt=0;				(2.3.2)

1Ctidt+1C1i−i1dt+1C2i−i2dt=0.

| Рис.2.3.1. Схема двоконтурного параметричного підсилювача. |  |
| --- | --- |

Позначимо

u1=1C1i1dt,		u2=1C2i2dt -				(2.3.3)

падіння напруги на ємностях контурів. Із останнього рівняння системи (2.3.2) випливає, що

1Ct+1C1+1C2idt=u1+u2.					(2.3.4)

Вважатимемо середню ємність варікапа значно меншою від контурних ємностей,

C0<<C1,2.								(2.3.5)

Тоді

1Ct+1C1+1C2»1Ct,					(2.3.6)

і (2.3.4) з урахуванням (2.3.6) можна переписати у формі

idt=Ctu1+u2.					(2.3.7)

В результаті система (2.3.2) з урахуванням (2.3.3) та (2.3.7) набуває вигляду

L1C1d2u1dt2+R1C1du1dt+u1=CtC1u1+u2+et;	(2.3.8)

L2C2d2u2dt2+R2C2du2dt+u2=CtC2u1+u2.

За відсутності накачування (при т=0) врахування в правій частині рівнянь (2.3.8) малих доданків, пропорційних до C0/C1,2<<1, приводить до невеликого зсуву власних частот та появи слабкого зв’язку між контурами. Нехтуючи цими ефектами, перепишемо (2.3.8)  у формі:

d2u1dt2+2d1du1dt+w12u1=w12m1u1+u2coswHt+w12et;	(2.3.9)

d2u2dt2+2d2du2dt+w22u2=w22m1u1+u2coswHt,

де використано позначення

1L1,2C1,2=w1,2;		R1,22L1,2=d1,2;		mC0C1,2=m1,2.	(2.3.10)

Будемо вважати контури високодобротними,

d1,2<<w1,2,							(2.3.11)

а їхні смуги пропускання - такими, що не перекриваються:

d1,2<<w1−w2.							(2.3.12)

Напругу, що подається на вхід підсилювача, вважатимемо гармонічною:

et=Emexpiwt,						(2.3.13)

а її частоту - близькою до парціальної (а в силу зроблених припущень - власної) частоти першого контуру, такою, що потрапляє в смугу пропускання:

w=w1−D,	D<<w1.					(2.3.14)

2.3.2. Регенеративний підсилювач з високочастотним накачуванням.

Нехай частота накачування задовольняє умові

wH=w1+w2							(2.3.15)

(випадок високочастотного накачування). Тоді холоста частота (різницева частота, що виникне в результаті взаємодії сигналу та накачування на нелінійному елементі - варікапі),

wX=wH−w							(2.3.16)

буде близькою до частоти другого контуру:

wX=w2+D,		D<<w2.				(2.3.17)

В силу умов (2.3.11)-(2.3.17) будемо шукати розв’язки системи (2.3.9) для напруг u1,2 у формі

u1t=Aexpiwt,		u2t=Bexp−iwXt		(2.3.18)

(пор. з розділом 1.6). Підставляючи (2.3.13) та (2.3.18) до системи (2.3.9), нехтуючи доданками другого і більш високих порядків мализни й залишаючи в першому рівнянні лише доданки з частотою , а в другому - з частотою Х, отримаємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь щодо амплітуд А та В:

2w1D+i2w1d1A=m1w122B+w12Em;			(2.3.19)

−2w2D−i2w2d2B=m21w222A.

Розв’язуючи (2.3.19), можна отримати:

A=8w1D+id2Em16D+id1D+id2+m1m2w1w2;

B=-2m2w1w2Em16D+id1D+id2+m1m2w1w2.		(2.3.20)

У випадку точного резонансу (=0) отримаємо:

Amax=−iQ1Em1−m1m2Q1Q24;		Bmax=12m2Q1Q2Em1−m1m2Q1Q24,	(2.3.21)

де

Q1,2=w1,22d1,2.							(2.3.22)

Як випливає з (2.3.21), самозбудження схеми відбудеться при

m1m2>4Q1Q2,							(2.3.23)

або, з урахуванням (2.3.10), при

m>mcrº2C0C1C2Q1Q2.						(2.3.24)

Залежності амплітуд (2.3.21) від т подані на рис.2.3.2.

| Рис.2.3.2. Амплітуди сигналів у першому та другому контурах у режимі точного резонансу в схемі двоконтурного параметричного підсилювача з високочастотним накачуванням як функції глибини модуляції параметричної ємності. |  |
| --- | --- |

Повернемося до аналізу загального випадку (2.3.20). Щоб знайти коефіцієнт підсилення та форму смуги пропускання, вважатимемо, що ми працюємо біля порогу генерації, тобто при

0<eº1−m1m2Q1Q24<<1					(2.3.25)

(пор. із розділом 1.6). Будемо цікавитись малими розстроюваннями,

D<<d1,2.								(2.3.26)

Тоді для амплітуд А та В можна записати:

A»dQ1EmD+ied;			B»m2Q22dQ1EmD+ied,			(2.3.27)

де

d=d1d2d1+d2.							(2.3.28)

Як випливає з (2.3.27), смуга пропускання підсилювача складає =2, а максимальний коефіцієнт підсилення – Kcmax=|Q1/| (на частоті сигналу) та Kxmax=|m2Q1 Q2/2| (на холостій частоті).

У розглянутій схемі підсилення сигнальної та холостої частот відбувається в окремих контурах, смуги пропускання яких не перекриваються (див. умову (2.3.12)). Це означає, що биття між сигнальною та холостою частотами, які в одноконтурній схемі призводили до пульсацій коефіцієнту підсилення, тепер не виникатимуть.

Як і в одноконтурній схемі, в розглянутому випадку маємо справу з регенеративним механізмом підсилення, про що свідчить можливість самозбудження схеми (за виконання умови (2.3.24)).

2.3.3. Нерегенеративний перетворювач частоти з низькочастотним накачуванням.

Нехай тепер частота накачування задовольняє умові

w2=w1+wH.								(2.3.29)

Виконуючи розрахунки, аналогічні до наведених у п.2.3.2, отримаємо:

A=8w1D+id2Em16D+id1D+id2−m1m2w1w2;

B=-2m2w1w2Em16D+id1D+id2−m1m2w1w2.		(2.3.30)

У випадку точного резонансу (=0) отримаємо:

Amax=-iQ1Em1+m1m24Q1Q2;		Bmax=-12m2Q1Q2Em1+m1m24Q1Q2.		(2.3.31)

Графік залежностей амплітуд коливань від глибини модуляції параметричної ємності поданий на рис.2.3.3.

| Рис.2.3.3. Амплітуди сигналів у першому та другому контурах у режимі точного резонансу в схемі двоконтурного параметричного підсилювача з низькочастотним накачуванням як функції глибини модуляції параметричної ємності. |  |
| --- | --- |

Як випливає з (2.3.31), в аналізованому випадку самозбудження неможливе. Амплітуда коливань на сигнальній частоті монотонно спадає із зростанням глибини модуляції, амплітуда коливань на холостій частоті досягає максимуму при m=mcr (2.3.24).

Таким чином, коли ми знімаємо сигнал на холостій частоті, дана схема виступає в ролі перетворювача частоти (остання зростає на величину частоти накачування). Така схема має дуже низький рівень власних шумів.

2.3.4. Співвідношення Менлі - Роу для відкритої дисипативної системи.

Щоб глибше зрозуміти особливості роботи двоконтурного параметричного підсилювача в різних режимах, розглянемо ідеалізовану схему перетворювача частот на нелінійному реактивному елементі, подану на рис.2.3.4. В ролі нелінійного елемента виступає нелінійна ємність. Схема містить також джерела гармонічних сигналів з частотами a та b і вузькосмугові фільтри, настроєні на частоти a, b та деяку комбінаційну частоту

wab=mwa+nwb,						(2.3.32)

де m, n - деякі цілі числа (1,2,3…). Через наявність фільтрів кола для частот a, b замикаються через відповідні генератори та нелінійну ємність, а для комбінаційної частоти - через нелінійну ємність та резистор.

| Рис.2.3.4. Ідеалізована схема перетворювача частот на нелінійному елементі. |  |
| --- | --- |

Вважатимемо фільтри чисто реактивними елементами. Тоді потужність в аналізованій схемі виділяється на частотах a та b, а поглинається лише на частоті ab.

Будемо вважати потужність Pab, що поглинається на активному опорі, додатною, а потужності Pa та Pb, що виділяються генераторами, від’ємними. Тоді баланс потужності може бути записаний у вигляді:

Pa+Pb+Pab=0.						(2.3.33)

Помножимо кожний з доданків у (2.3.33) на одиницю. Дістанемо:

wawaPa+wbwbPb+mwa+nwbmwa+nwbPab=0,

або

waPawa+mPabmwa+nwb+wbPbwb+nPabmwa+nwb=0.	(2.3.34)

Дж.Менлі та Х.Роу на основі чисто електротехнічних розрахунків показали, що кожна дужка в (2.3.34) окремо дорівнює нулеві:

Pawa+mPabmwa+nwb=0;		Pbwb+nPabmwa+nwb=0.	(2.3.35)

Рівняння (2.3.35) дістали в літературі назву співвідношень Менлі - Роу. Вони виражають баланс енергії при неленійному перетворенні частоти і дають можливість інтерпретувати названий процес у термінах кількості квантів.

Розглянемо перше із співвідношень (2.3.35). Перший доданок у лівій частині - це величина, пропорційна до числа квантів частоти a, що виділяються відповідним генератором за одиницю часу. Відповідно величина Pab/(ma+nb) пропорційна до числа квантів комбінаційної частоти, що поглинаються за одиницю часу на активному опорі. На створення одного кванту комбінаційної частоти витрачається т квантів частоти a. Таким чином, аналізоване співвідношення виражає баланс квантів частоти a в аналізованій схемі. Друге співвідношення (2.3.35) відповідно виражає баланс квантів частоти b.

Співвідношення Менлі - Роу легко узагальнюються на довільну кількість комбінаційних частот, що поглинаються одночасно. Вони можуть бути записані і для консервативних систем, в тому числі з розподіленими параметрами.

Розглянемо співвідношення Менлі - Роу для двох окремих випадків.

а) Нехай m=n=1. Дістанемо з (2.3.35):

Pa=-wawa+wbPab;		Pb=-wbwa+wbPab.			(2.3.36)

Оскільки Pab>0, то Pa<0 і Pb<0, тобто обидва генератори віддають потужність. Як видно з (2.3.36), потужність від генераторів відбирається пропорційно до їхніх частот. Це дає можливість інтерпретувати процес утворення комбінаційної частоти як злиття квантів (рис.2.3.5а).

Зрозуміло, що для протікання такого процесу принципово необхідні обидва джерела (з частотами 1 та 2), тому самозбудження схеми (тобто протікання процесу за наявності лише одного джерела квантів) в такій ситуації принципово неможливе.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.2.3.5. Схеми злиття (а) та розпаду (б) квантів. |  |

б) Нехай тепер m=1, n=-1 та a>b. Тоді з (2.3.35) можна отримати:

Pa=-wawa−wbPab<0;		Pb=wbwa−wbPab>0.		(2.3.37)

Як бачимо, тепер вся енергія відбирається від генератора високої частоти. Генератор низької частоти виступає в ролі активного опору, тобто поглинає енергію. Таким чином, маємо розпад високочастотного кванта на два низькочастотних (рис.2.3.5б). Зрозуміло, що генератор низької частоти в даному випадку можна замінити звичайним опором.

Очевидно, випадок (б) аналогічний до регенеративного параметричного підсилювача з високочастотним накачуванням (п.2.3.2), а випадок (а) - до нерегенеративного параметричного підсилювача з низькочастотним накачуванням (п.2.3.3). Раніше розглянутий одноконтурний параметричний генератор (див. розділ 1.5) відповідає розпаду кванту накачування на два однакових кванти.

Контрольні питання до розділу 2.3.

2.3.1. Для чого потрібен другий контур у двоконтурному параметричному підсилювачі?

2.3.2. Чи можна спостерігати пульсації коефіцієнта підсилення у двоконтурному параметричному підсилювачі?

2.3.3. Чому при розрахунку двоконтурного параметричного підсилювача зв‘язком через постійну складову параметричної ємності звичайно нехтують?

2.3.4. Порівняйте пороги самозбудження в одноконтурному та двоконтурному параметричних підсилювачах і поясніть відмінність між ними.

2.3.5. Чому на практиці не використовуються параметричні підсилювачі з трьома чи більшою кількістю контурів?

2.3.6. Чи точно співвідношення Менлі - Роу для дисипативних систем описують роботу двоконтурного параметричного підсилювача? Відповідь обгрунтувати.

2.3.7. Яка модель нелінійності закладена в співвідношення Менлі - Роу для двох генераторів та резистора з ідеальними вузькосмуговими фільтрами, що взаємодіють через реактивний нелінійний елемент?

2.3.8. Намалюйте схему взаємодії квантів згідно співвідношення Менлі - Роу для двох генераторів та резистора з ідеальними вузькосмуговими фільтрами, що взаємодіють через реактивний нелінійний елемент, при п,т1.

2.3.9. Узагальніть співвідношення Менлі - Роу для випадку системи трьох генераторів, реактивного нелінійного елементу, опору навантаження та набору відповідних ідеальних вузькосмугових фільтрів.

2.3.10. Якісно поясніть, чому в двоконтурному параметричному підсилювачі з низькочастотним накачуванням амплітуда сигналу зменшується із зростанням глибини модуляції параметричної ємності.

2.3.11. У двоконтурному параметричному підсилювачі частота сигналу дорівнює сумі холостої частоти та частоти накачування. Як залежатиме амплітуда сигналу від глибини модуляції параметричної ємності?

Задачі до розділу 2.3.

2.3.1. Проаналізуйте роботу двоконтурного параметричного підсилювача для випадку, коли с=х+н. Дайте інтерпретацію отриманим результатам, використовуючи співвідношення Менлі – Роу.

2.3.2. Розрахуйте ширину смуги пропускання двоконтурного параметричного підсилювача для випадків

а) с=х+н (див. задачу 2.3.1);

б) х=с+н.

| 2.3.3. Вивести рівняння, що описують поведінку зображеної схеми двоконтурного параметричного підсилювача в припущенні, що C0>>C1,2>>C(t). Вважаючи накачування |  |
| --- | --- |

гармонічним, знайти поріг самозбудження схеми для випадку високочастотного накачування. Отримати вираз для коефіцієнту підсилення в режимі точного резонансу поблизу порогу самозбудження.